用户需求书

一、项目背景

为缓解医院内部停车压力，拟租赁周边约2911平方米硬化空地（现状为货场）改造为医院停车场。本次改造遵循“经济实用、满足基本停车功能”原则，不进行大规模土建。

二、改造内容及技术要求

1.地面处理：原水泥地面已硬化。计划在现有地面上倒铺细粒式沥青混凝土，要求摊铺平整，压实度达标，无明显积水。

2.围墙处理：围墙刷白处理。

3.排水处理：需对场地内做排水处理，确保下雨等天气不会有明显积水。

4.车位划线：按标准车位（2.5m×5.3m）施划，采用热熔反光标线（厚度≥1.8mm），含导向箭头及禁停网格线。

5.照明系统：安装太阳能LED路灯，照度满足夜间停车安全需求。

6.智慧道闸：安装一进一出无人值守道闸系统，含高清车牌识别摄像机、防砸雷达。

三、调研要求

需组织施工单位现场踏勘（暂定发布调研公告2天左右），并针对上述改造内容进行市场询价，要求供应商提供分项报价明细（如沥青铺设单价、道闸设备品牌型号等），以便医院评估预算可行性。

- 用地图

详见附件3。